Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları

**************************************

Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik

Kurum: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Kabul Tarihi: 19.06.1985

RGT: 19.06.1985

RG NO: 18789

BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç Ve Kapsam

MADDE 1 - Karayolundan yararlananlara, yol, trafik durumu ve yakın çevre ile ilgili gerekli bilgileri vermek, yasaklama ve kısıtlamaları bildirmek suretiyle trafik düzen ve güvenliğini sağlamak amacına yönelik olarak karayollarında uygulanacak trafik işaretlerinin, standart, anlam, nicelik ve nitelikleriyle diğer esasları kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM: Tanımlar

MADDE 2 - Bu Yönetmelikte geçen terimlerin tanımları aşağıda yapılmıştır.

1- Trafik İşaretleri: Trafiği düzenleme amacıyla kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleridir.

2- Trafik İşaret Levhası: Sabit veya taşınabilir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk veya yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır.

3- Işıklı ve Sesli Trafik İşaretleri: Trafiği düzenlemede kullanılan ışıklı ve sesli, sabit veya taşınabilir, elle kumanda edilebilen veya otomatik çalışan, üzerinde çeşitli renk, şekil, sembol, yazı bulunan ve belirli yanma süresi olan, ışık veya sesle özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır.

4- İşaretleme (Yer İşaretlemeleri veya Benzerleri): Taşıtyolu, bordür, ayırıcı, otokorkuluk ve kenar taşı gibi karayolu elemanları üzerine, çeşitli renkte çizgi çizilmesi, şekil ve sembol yapılması, yazı yazılması, yansıtıcı ve benzerleriyle özel bir talimatın aktarılmasıdır.

5- Bordür: Ayırıcı, ada, yayayolu, bisikletyolu, gibi karayolu bölümlerini taşıt yolundan ayıran, taşıt yoluna göre yükseltilmiş olarak tesis edilen, sayılan bu bölümlere araçların doğrudan çıkışını güçleştiren ve taşıt yolundaki trafiği yönlendiren sınırlayıcı tertibattır.

6- Kenar Taşı: Taşıt yolundan yararlanan araçların sürücülerine banket dış kenarlarını göstermek üzere aralıklarla tesis edilen ve üzerinde belli renkte ışık yansıtıcı elemanı bulunan yükseltilmiş tertibattır.

Bu Yönetmelik ile ilgili diğer terimlerin tanımları da 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun üçüncü maddesinde belirtildiği şekliyle esas alınır.

İKİNCİ KISIM: Genel Esaslar

MADDE 3 - Trafik işaretlerinin standartları, anlam, nicelik ve nitelikleriyle karayoluna uygulama tekniğinin esasları Karayolları Genel Müdürlüğünce tespit edilerek "Trafik İşaretleri El Kitabı" haline getirilir. Bu kitap ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir.

Bordür ve kenar taşı tipleri de Karayolları Genel Müdürlüğünce belirlenir.

MADDE 4 - Erişme kontrollü karayollarında uygulanacak trafik işaretlerinin standartları, anlam, nicelik ve nitelikleri ile karayoluna uygulama tekniğinin esasları Karayolları Genel Müdürlüğünce tespit edilerek ayrıca bir el kitabı haline getirilir.

MADDE 5 - Bu Yönetmeliğin 3 üncü ve 4 üncü maddelerinde belirtilen hususlarda, Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılacak her türlü değişiklik ve ilaveler ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir.

MADDE 6 - Trafik işaret levhaları, gerekli mahallerde ışıklı ve sesli trafik işaretleri, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretleri, karayolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluşlarca, temin ve tesis edilerek sürekliliği ve işlerliği sağlanır.

Karayolları Genel Müdürlüğünce tespit edilen trafik işaretlerinin standart, anlam, nicelik ve niteliklerine ve karayoluna uygulama tekniğine aykırı hareket edilemez.

Uygulamanın, standart ve tekniğine uygun olarak yapılıp-yapılmadığı Karayolları Genel Müdürlüğünce kontrol edilir. Tespit edilen aykırılıklar, ilgilisince uygun hale getirilmediği taktirde Karayolları Genel Müdürlüğünce ve gerektiğinde zabıta ile işbirliği yapılarak ortadan kaldırılır.

MADDE 7 - Trafik işaretlerinin bakım-onarım ve işletilmeleri dahil temin ve tesisine, yolun bakım ve onarımından sorumlu olan kuruluşlar görevli ve yetkilidir.

Ancak; trafiği düzenleme yetkisi olan kuruluş ve kişiler de geçici olarak, aşağıda sayılan yer, hal ve durumlarda düzenleyici trafik işareti koymaya ve bunları kaldırmaya yetkilidir.

a- Trafik güvenliği nedeni ile,

b- Genel asayiş bakımından gerekli yerlerde,

Konulan trafik işaretleri, iş veya hizmetin bitiminde derhal kaldırılır.

Bunun dışında hiç bir kuruluş veya kişi, kendiliğinden herhangi bir yere trafik işarite koyamaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM: Trafik İşaret Levhaları

MADDE 8 - Trafik işaret levhaları, genel nitelikleri aşağıda belirtilen beş gruba ayrılmıştır.

a- Tehlike Uyarı İşaretleri (T Grubu): Karayolu ve yakın çevresindeki tehlikeler hakkında, yoldan yararlananlara "uyarı" görevi yapar.

b- Trafik Tanzim İşaretleri (TT Grubu): Karayolundan yararlananlara, trafik düzen ve güvenliğini sağlamak yönünden, uyarıları gerekli olan, yasaklama, kısıtlama ve mecburiyetleri bildiren levhalardır.

c- Bilgi İşaretleri (P Grubu): Yoldan yararlananlara, yol ve yakın çevresi, yol kenarında bulunan yerleşim yerleri ile çeşitli hizmet birimleri hakkında bilgi verir.

d- Duraklama ve Parketme İşaretleri (P Grubu): Araçların duraklama ve parketmeleri hallerinde, trafiğin akışı ve güvenliği bakımından yapılması gerekli görülen düzenlemeleri belirleyen işaretlerdir.

e- Otoyol İşaretleri: Erişme kontrollü karayollarında uygulanan işaretlerdir.

DÖRDÜNCÜ KISIM: Işıklı Ve Sesli İşaretler

MADDE 9 - Trafiğin güvenle akışını sağlamak, araçların ve yayaların yolu sırayla kullanmalarını düzenlemek amacıyla tesis edilen ışıkların anlamları şöyledir:

Yeşil Işık: Yolun trafiğe açık olduğunu gösterir. Bu ışık yanmakta iken, durmadan geçilir. Kavşakta doğrultu değiştirilecek ise dönüş manevrasına başlanır ve trafik kurallarına uymak suretiyle hareket edilir.

Sarı Işık: İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.

Yeşil ışıktan sonra yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir. Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi halde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

Kırmızı ışıkla birlikte yanması, yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu bildirir. Bu halde beklemekte olan sürücülerin harekete hazırlanması gerektiğini gösterir.

Kırmızı Işık: Yolun trafiğe kapalı olduğunu ve mutlak bir duruş yapılmasını bildirir. Bu ışık yanmakta iken, aksine bir işaret yoksa, hiç bir yöne hareket edilemez.

Fasılalı Olarak Yanıp Sönen Sarı Işık: İkaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesini bildirir. (Yolver işaret levhası gibi) Fasılalı Olarak Yanıp Sönen Kırmızı Işık: Dur işareti levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğunu gördükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir.

Işıklı Oklar: Dönüşleri düzenlemek maksadıyla tesis edilir. Bu ışığın bulunduğu yerlerde ok yönüne dönüş yapacak sürücüler, oklu ışığın yeşil yanmasını beklerler.

Yaya Figürlü Yeşil Işık: Yolun yayalara açık olduğunu gösterir. Bu ışık yanmakta iken yayaların karşıya geçmek üzere taşıt yoluna girebileceklerini bildirir.

Yaya Figürlü Kırmızı Işık: Yolun yayalara kapalı olduğunu gösterir. Bu ışık yanmakta iken yayaların taşıt yoluna girmelerinin yasak olduğunu bildirir.

Sesli veya Yazılı Işıklar: Araç trafiğine göre yayaların hareketlerini düzenleyen ışıklar olup, sesli veya yazılı mesaja göre hareket edilmesini gösterir.

BEŞİNCİ KISIM: İşaretleme (Yer İşaretlemeleri Veya Benzerleri)

MADDE 10 - Yol Çizgileri: Taşıt yolunu şeritlere ayırarak araçların düzenli ve güvenli bir şekilde seyretmelerini sağlamak amacıyla kaplama üzerine çizilen çizgilerdir.

Yol çizgilerinin çiziliş şekline göre anlamları şöyledir:

Devamlı Yol Çizgisi: Bu çizgi boyunca hiçbir sebeple soldaki şeride geçilemez ve üzerinden gidilemez. Üç şeritli ve iki yönlü yol kesimlerinde en sağdaki şeride geçme hali müstesnadır.

Kesik Yol Çizgisi: Bu çizgi, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir.

Kesik ve Devamlı Yol Çizgisi: Yan yana çizilmiş kesik ve devamlı çizgilerin bulunduğu yol kesimlerinde, araca en yakın olan çizginin anlamına göre hareket edilir.

Yanyana İki Devamlı Yol Çizgisi: Bu çizgi, taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getiren ayırıcı anlamındadır. Yanyana iki devamlı yol çizgisinin bulunduğu kesimlerde, karşı yönden gelen trafik için ayrılmış olan yol kısmına geçilemez.

Park Yeri Çizgileri: Park yeri olarak ayrılmış alanlarda araçların duracakları yerleri belirlemek üzere çizilen çizgilerdir.

Yaya Geçidi Çizgileri: Yayaların karşıya güvenle geçmelerini sağlamak üzere taşıt yolu üzerine çizilen çizgilerdir.

Yazılar ve İşaretler: Sürücülerin gidiş yönlerine göre yapmak zorunda oldukları hareketleri göstermek amacıyla taşıt yolu üzerine yazılan yazılan ve çizilen işaretlerdir.

Park Yasağı Çizgileri: Araçların park etmelerinin yasaklandığı kesimlerde bordür taşlarına çizilen çizgilerdir.

Şeritleri ayıran yol çizgileri ile yaya geçitleri beyaz, gerekli görülmesi halinde sarı boya ile, yazılar, işaretler ve park yasağını gösteren çizgiler durumuna göre beyaz, sarı veya kırmızı boya ile çizilirler.

ALTINCI KISIM: Yol Yapım, Bakım Ve Onarım Çalışmaları İle Çeşitli Kişi, Kurum Ve Kuruluşlarca Karayolu Yapısında Yapılacak Çalışmalarda Konulacak Trafik İşaretleri

MADDE 11 - Bu çalışmalarda, işe başlamadan önce, çalışmaların niteliği ve yol standardına göre konulacak trafik işaret levhaları ile uygulama tekniği Karayolları Genel Müdürlüğünce tespit edilerek, ayrıca bir el kitabı haline getirilir ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Yapılacak değişikliklerde ilgili kurum ve kuruluşlara ayrıca gönderilir.

Konulmuş olan trafik işaret levhalarının sürekliliğinin çalışma süresi boyunca sağlanması mecburidir.

Çalışmalar bittiğinde, konulmuş olan trafik işaret levhaları kaldırılır.

YEDİNCİ KISIM: Dayanak

MADDE 12 - Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 15 inci maddesi gereğince çıkartılmıştır.

SEKİZİNCİ KISIM: Yürürlük ve Yürütme

BİRİNCİ BÖLÜM: Yürürlük

MADDE 13 - Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 15 inci maddesi ile birlikte yürürlüğe girer.

İKİNCİ BÖLÜM: Yürütme

Madde 14 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 15.01.2019 RG NO: 30656 MÜKERRER) (KOD 1)

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı